| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | ACHENKIRCH 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Reiterhof |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 104,10 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E42 46 |  | 47N31 48 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1010 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 9,5 | 5,7 |  | 1,8 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | -1,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | -5,0 | -8,0 |  | -9,2 |  | -9,8 |  | -11,3 |  | -16,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | -17,2 | -12,3 |  | -6,0 |  | -0,2 |  | 5,9 |  | 10,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 13,8 | 15,9 |  | 17,0 |  | 17,4 |  | 17,4 |  | 17,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 16,0 | 13,8 |  | 11,2 |  | 10,5 |  | 10,0 |  | 9,2 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 10,7 | 12,0 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,5 |  | 11,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | ja |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | EBBS 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Oberbuchberg |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 103,70 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E14 35 |  | 47N37 52 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 |  | 16,8 |  | 16,5 |  | 16,1 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 15,5 | 14,8 |  | 13,8 |  | 12,6 |  | 11,2 |  | 9,7 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 8,2 | 6,8 |  | 5,7 |  | 5,0 |  | 4,6 |  | 4,5 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,6 |  | 5,0 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 5,7 | 6,8 |  | 8,2 |  | 9,7 |  | 11,2 |  | 12,6 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 13,8 | 14,8 |  | 15,5 |  | 16,1 |  | 16,5 |  | 16,8 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | EHRWALD 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Wettersteinlift Bergstation |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 107,90 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 010E56 55 |  | 47N24 25 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1483 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 16,1 | 15,0 |  | 13,8 |  | 12,7 |  | 12,0 |  | 11,6 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 11,4 | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,6 |  | 12,0 |  | 12,7 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 13,8 | 15,0 |  | 16,1 |  | 17,2 |  | 18,1 |  | 18,8 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,4 | 19,7 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,9 | 20,0 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,9 | 19,7 |  | 19,4 |  | 18,8 |  | 18,1 |  | 17,2 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | GERLOS 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Gerlosberg PTA RIFU Station |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 103,70 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E55 16 |  | 47N12 11 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 17,1 | 15,2 |  | 13,3 |  | 16,9 |  | 19,6 |  | 20,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 20,8 | 21,6 |  | 22,0 |  | 21,7 |  | 20,8 |  | 19,2 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 16,4 | 12,3 |  | 5,1 |  | -4,4 |  | -0,2 |  | -0,3 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | -0,7 | -0,6 |  | -2,9 |  | -0,9 |  | 0,7 |  | 3,8 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 4,9 | 4,9 |  | 4,9 |  | 5,1 |  | 2,5 |  | -1,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 6,1 | 10,6 |  | 13,3 |  | 15,0 |  | 16,3 |  | 16,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | HAIMING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Haiminger Alm |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 106,80 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 010E51 08 |  | 47N15 58 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1803 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 18,0 | 18,7 |  | 19,8 |  | 21,0 |  | 22,1 |  | 23,2 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 24,1 | 24,8 |  | 25,4 |  | 25,7 |  | 25,9 |  | 25,9 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 25,9 | 25,9 |  | 25,9 |  | 26,0 |  | 25,9 |  | 25,9 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 25,9 | 25,9 |  | 25,9 |  | 25,7 |  | 25,4 |  | 24,8 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 24,1 | 23,2 |  | 22,1 |  | 21,0 |  | 19,8 |  | 18,7 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 18,0 | 17,6 |  | 17,4 |  | 17,4 |  | 17,4 |  | 17,6 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | HINTERTUX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Hintertux Talstation |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 89,20 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E40 32 |  | 47N06 37 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1502 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 15,8 | 16,5 |  | 17,0 |  | 17,3 |  | 17,5 |  | 17,5 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 17,3 | 17,0 |  | 16,5 |  | 15,8 |  | 14,9 |  | 13,8 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 12,5 | 10,9 |  | 9,1 |  | 7,3 |  | 5,8 |  | 4,4 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 3,1 | 2,4 |  | 2,1 |  | 1,9 |  | 1,6 |  | 1,6 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 1,9 | 2,1 |  | 2,4 |  | 3,1 |  | 4,4 |  | 5,8 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 7,3 | 9,1 |  | 10,9 |  | 12,5 |  | 13,8 |  | 14,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | IMST 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Osterstein Arzl |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 010E45 40 |  | 47N12 52 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 17,5 | 18,4 |  | 18,0 |  | 17,3 |  | 18,2 |  | 19,8 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 19,9 | 19,6 |  | 18,9 |  | 17,9 |  | 16,4 |  | 13,3 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 11,2 | 10,0 |  | 8,6 |  | 11,9 |  | 14,5 |  | 15,7 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 16,6 | 16,9 |  | 16,5 |  | 15,5 |  | 14,0 |  | 12,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 7,2 | 7,3 |  | 9,0 |  | 11,5 |  | 15,1 |  | 17,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 18,5 | 19,4 |  | 19,9 |  | 20,0 |  | 19,3 |  | 17,7 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | INNSBRUCK 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Patscherkofel Feratel |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 90,70 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E27 40 |  | 47N12 29 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 2248 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 8,1 | 7,6 |  | 8,4 |  | 10,4 |  | 11,7 |  | 12,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 11,4 | 10,2 |  | 9,8 |  | 11,4 |  | 14,2 |  | 17,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 19,7 | 22,3 |  | 24,5 |  | 26,2 |  | 27,3 |  | 27,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 27,9 | 27,3 |  | 26,2 |  | 24,5 |  | 22,3 |  | 19,7 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 17,0 | 14,2 |  | 11,4 |  | 9,8 |  | 10,2 |  | 11,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 12,0 | 11,7 |  | 10,4 |  | 8,4 |  | 7,6 |  | 8,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | INNSBRUCK 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Schlotthof |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 97,00 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E22 29 |  | 47N16 13 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 685 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 27,9 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 14,2 | 12,9 |  | 10,8 |  | 3,7 |  | 11,3 |  | 18,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 22,4 | 24,9 |  | 26,4 |  | 27,3 |  | 27,8 |  | 27,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 26,7 | 26,3 |  | 27,2 |  | 27,9 |  | 27,2 |  | 26,3 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 26,7 | 27,9 |  | 27,8 |  | 27,3 |  | 26,4 |  | 24,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 22,4 | 18,5 |  | 11,3 |  | 3,7 |  | 10,8 |  | 12,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 14,2 | 15,7 |  | 16,6 |  | 16,5 |  | 16,6 |  | 15,7 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | INZING 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Stieglreith |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 94,20 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E13 16 |  | 47N14 18 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1365 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 21,2 | 20,8 |  | 20,2 |  | 19,5 |  | 18,4 |  | 17,2 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 15,7 | 14,0 |  | 12,1 |  | 10,4 |  | 9,1 |  | 7,5 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 6,6 | 6,1 |  | 6,1 |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 6,1 | 6,1 |  | 6,6 |  | 7,5 |  | 9,1 |  | 10,4 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 12,1 | 14,0 |  | 15,7 |  | 17,2 |  | 18,4 |  | 19,5 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 20,2 | 20,8 |  | 21,2 |  | 21,4 |  | 21,5 |  | 21,4 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | JENBACH 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Larchkopf |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 89,20 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E49 01 |  | 47N22 43 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1375 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 23,4 | 23,3 |  | 23,4 |  | 24,1 |  | 24,9 |  | 25,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 25,4 | 24,9 |  | 24,1 |  | 23,4 |  | 23,3 |  | 23,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 24,1 | 24,9 |  | 25,4 |  | 25,4 |  | 24,9 |  | 24,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 23,4 | 23,3 |  | 23,4 |  | 24,1 |  | 24,9 |  | 25,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 25,4 | 24,9 |  | 24,1 |  | 23,4 |  | 23,3 |  | 23,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 24,1 | 24,9 |  | 25,4 |  | 25,4 |  | 24,9 |  | 24,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | KITZBUEHEL 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Ried am Horn |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 106,00 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E24 19 |  | 47N27 43 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1178 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 16,8 | 15,7 |  | 15,0 |  | 14,6 |  | 14,4 |  | 14,4 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 14,4 | 14,6 |  | 15,0 |  | 15,7 |  | 16,8 |  | 18,0 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,1 | 20,2 |  | 21,1 |  | 21,8 |  | 22,4 |  | 22,7 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 22,9 | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,9 |  | 23,0 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 22,9 | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,9 |  | 22,7 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 22,4 | 21,8 |  | 21,1 |  | 20,2 |  | 19,1 |  | 18,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | KOESSEN SCHWENDT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Bichlachweg |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 105,40 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E22 57 |  | 47N37 47 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,9 | 19,9 |  | 20,0 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,9 | 19,9 |  | 19,7 |  | 19,4 |  | 18,8 |  | 18,1 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 17,2 | 16,1 |  | 15,0 |  | 13,8 |  | 12,7 |  | 12,0 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 11,6 | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,6 |  | 12,0 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 12,7 | 13,8 |  | 15,0 |  | 16,1 |  | 17,2 |  | 18,1 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 18,8 | 19,4 |  | 19,7 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | KUFSTEIN 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Thierberg |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 102,60 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E10 00 |  | 47N35 42 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 8,0 | 12,0 |  | 15,2 |  | 17,4 |  | 18,5 |  | 18,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 16,4 | 15,1 |  | 16,2 |  | 17,3 |  | 16,7 |  | 15,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 16,0 | 17,2 |  | 17,2 |  | 16,0 |  | 15,5 |  | 16,7 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 17,3 | 16,2 |  | 15,1 |  | 16,4 |  | 18,0 |  | 18,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 17,4 | 15,2 |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 4,5 |  | 3,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | LAENGENFELD 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Burgstein |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 102,50 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 010E58 08 |  | 47N03 26 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1421 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 19,9 | 19,2 |  | 18,0 |  | 15,6 |  | 12,9 |  | 10,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 5,6 | -1,5 |  | -12,9 |  | -1,5 |  | 5,6 |  | 10,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 12,9 | 15,6 |  | 18,0 |  | 19,2 |  | 19,9 |  | 20,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 19,9 | 19,2 |  | 18,0 |  | 15,6 |  | 12,9 |  | 10,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 5,6 | -1,5 |  | -12,9 |  | -1,5 |  | 5,6 |  | 10,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 12,9 | 15,6 |  | 18,0 |  | 19,2 |  | 19,9 |  | 20,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | LANDECK 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Krahberg |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 101,60 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 010E37 36 |  | 47N08 49 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 2195 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 19,8 | 22,5 |  | 24,3 |  | 25,7 |  | 26,0 |  | 25,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 24,1 | 22,5 |  | 19,8 |  | 17,3 |  | 12,8 |  | 3,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 14,5 | 16,5 |  | 18,1 |  | 18,8 |  | 18,6 |  | 18,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 17,8 | 16,7 |  | 14,7 |  | 8,3 |  | 2,5 |  | 8,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 10,8 | 14,4 |  | 16,4 |  | 18,2 |  | 19,3 |  | 19,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 17,1 | 15,0 |  | 11,0 |  | 12,1 |  | 17,1 |  | 17,2 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | ja |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | MAYRHOFEN 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Ahorn - Panorama Funkstation |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 102,60 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E52 10 |  | 47N08 13 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1955 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 21,8 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 21,8 | 21,8 |  | 21,7 |  | 21,6 |  | 21,4 |  | 21,0 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 20,5 | 19,9 |  | 19,1 |  | 18,1 |  | 17,0 |  | 15,8 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 14,6 | 13,5 |  | 12,6 |  | 11,9 |  | 11,5 |  | 11,3 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 11,2 | 11,2 |  | 11,3 |  | 11,5 |  | 11,9 |  | 12,6 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 13,5 | 14,6 |  | 15,8 |  | 17,0 |  | 18,1 |  | 19,1 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,9 | 20,5 |  | 21,0 |  | 21,4 |  | 21,6 |  | 21,7 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | PAISSLBERG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Paisslberg 8 |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 88,90 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E08 40 |  | 47N29 14 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 19,8 | 20,7 |  | 21,4 |  | 22,0 |  | 22,4 |  | 22,7 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 22,9 | 23,0 |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 22,9 |  | 22,7 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 22,4 | 22,0 |  | 21,4 |  | 20,7 |  | 19,8 |  | 18,8 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 17,6 | 16,4 |  | 15,2 |  | 14,2 |  | 13,6 |  | 13,3 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 13,1 | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,3 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 13,6 | 14,2 |  | 15,2 |  | 16,4 |  | 17,6 |  | 18,8 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | REUTTE 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Hahnenkamm Telenet |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 93,90 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 010E38 28 |  | 47N28 39 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1901 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | -16,7 | -2,4 |  | 4,1 |  | 10,4 |  | 14,7 |  | 18,6 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 20,9 | 22,1 |  | 22,9 |  | 23,0 |  | 22,8 |  | 21,6 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 18,9 | 19,0 |  | 20,4 |  | 19,0 |  | 18,9 |  | 21,6 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 22,8 | 23,0 |  | 22,9 |  | 22,1 |  | 20,9 |  | 18,6 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 14,7 | 10,4 |  | 4,1 |  | -2,4 |  | -16,7 |  | -7,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | -9,6 | -3,2 |  | 3,3 |  | -3,2 |  | -9,6 |  | -7,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | ja |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | REUTTE 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Hahnenkamm Telenet |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 96,20 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 010E38 28 |  | 47N28 39 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1901 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | -4,4 | -12,1 |  | -13,5 |  | -11,0 |  | -11,0 |  | -9,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | -11,0 | -15,0 |  | -19,5 |  | -23,0 |  | -23,0 |  | -23,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | -23,0 | -19,5 |  | -15,0 |  | -11,0 |  | -9,9 |  | -11,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | -11,0 | -13,5 |  | -12,1 |  | -4,4 |  | 1,9 |  | 6,4 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 10,3 | 13,1 |  | 15,0 |  | 16,2 |  | 16,8 |  | 17,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 16,2 | 15,0 |  | 13,1 |  | 10,3 |  | 6,4 |  | 1,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | ja |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | S JOHANN TIR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Harschbichl |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 87,70 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E25 41 |  | 47N29 06 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1584 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 13,8 | 15,2 |  | 15,7 |  | 15,9 |  | 16,7 |  | 17,2 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 16,4 | 14,7 |  | 14,8 |  | 16,4 |  | 17,3 |  | 17,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 16,7 | 15,4 |  | 11,9 |  | 7,5 |  | 0,2 |  | 0,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 7,5 | 9,2 |  | 10,5 |  | 12,4 |  | 13,6 |  | 14,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 13,9 | 15,2 |  | 16,7 |  | 17,1 |  | 15,9 |  | 13,6 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | ja |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | SCHWAZ 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Heuberg |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 100,20 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E42 34 |  | 47N22 38 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,2 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 1,4 | 3,2 |  | 5,3 |  | 7,4 |  | 9,4 |  | 11,2 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 12,8 | 14,1 |  | 15,1 |  | 15,9 |  | 16,4 |  | 16,8 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 17,0 | 17,0 |  | 16,8 |  | 16,4 |  | 15,9 |  | 15,1 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 14,1 | 12,8 |  | 11,2 |  | 9,4 |  | 7,4 |  | 5,3 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 3,2 | 1,4 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | SOELDEN 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Brändleweg 3 |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 97,10 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E00 25 |  | 46N58 26 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1427 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 9,9 | 10,9 |  | 11,8 |  | 12,5 |  | 13,0 |  | 13,4 |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 13,7 | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 |  | 14,0 |  | 14,0 |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 13,9 | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,7 |  | 13,4 |  | 13,0 |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 12,5 | 11,8 |  | 10,9 |  | 9,9 |  | 8,9 |  | 7,8 |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 6,9 | 6,3 |  | 5,9 |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 5,8 | 5,9 |  | 6,3 |  | 6,9 |  | 7,8 |  | 8,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | WATTENS 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Volderberg |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 100,50 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 011E34 53 |  | 47N16 28 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1047 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 18,9 | 19,7 |  | 20,0 |  | 19,7 |  | 18,9 |  | 17,3 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 15,3 | 12,5 |  | 8,9 |  | 5,1 |  | 0,0 |  | -10,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | -14,0 | -6,0 |  | -4,4 |  | -1,9 |  | 0,8 |  | 2,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 4,6 | 5,6 |  | 6,0 |  | 5,6 |  | 4,6 |  | 2,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 0,8 | -1,9 |  | -4,4 |  | -6,0 |  | -14,0 |  | -10,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 0,0 | 5,1 |  | 8,9 |  | 12,5 |  | 15,3 |  | 17,3 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | WILDSCHOENAU 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Oberau 33 |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 93,80 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E02 26 |  | 47N26 40 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 1175 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | -2,0 | -1,6 |  | -1,7 |  | 1,0 |  | 5,3 |  | 8,6 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 11,4 | 14,0 |  | 15,8 |  | 16,4 |  | 16,9 |  | 17,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 16,5 | 15,0 |  | 13,6 |  | 14,3 |  | 14,3 |  | 13,6 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 15,0 | 16,5 |  | 17,0 |  | 16,9 |  | 16,4 |  | 15,8 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 14,0 | 11,4 |  | 8,6 |  | 5,3 |  | 1,0 |  | -1,7 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | -1,6 | -2,0 |  | -12,0 |  | -5,1 |  | -5,1 |  | -12,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Name der Funkstelle |  |  |  |  |  | WOERGL 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Standortbezeichnung |  |  |  |  |  | Werlberg |  |  |  |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz |  |  |  |  |  | 101,00 |  |  |  |  |
| 6 | Programmname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) |  |  |  |  |  | 012E06 34 |  | 47N29 42 |  | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m |  |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Polarisation |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
|  | H | 16,8 | 18,2 |  | 18,9 |  | 19,4 |  | 19,4 |  | 19,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
|  | H | 18,0 | 16,0 |  | 13,5 |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 120 | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |
|  | H | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 0,0 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |
|  | H | 0,0 | 0,0 |  | 2,6 |  | 6,2 |  | 10,2 |  | 13,5 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 240 | 250 |  | 260 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |
|  | H | 16,0 | 18,0 |  | 19,0 |  | 19,4 |  | 19,4 |  | 18,9 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grad | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |
|  | H | 18,2 | 16,8 |  | 16,1 |  | 16,7 |  | 16,7 |  | 16,1 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RDS - PI Code |  |  |  |  | Land |  | Bereich |  | Programm |  |
|  | lokal |  |  |  |  | A hex |  | hex |  | hex |  |
|  | gem. EN 50067 Annex D |  |  | überregional |  | hex |  | hex |  | hex |  |
| 19 | Technische Bedingungen für: |  |  |  |  | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RDS – Zusatzsignale: EN 62106 |  |  |  |  |  |
| 20 | Art der Programmzubringung (bei Ballempfang Muttersender und Frequenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) |  |  |  |  |  | nein |  |  |  |  |
| 22 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |